| Предмет поиска(объект исследования, его составные части) | Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс |  | Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации |  | Название изобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| ГАЗОНАПОЛНЕН-НАЯ ИОНИЗАЦИОН-НАЯ КАМЕРА | РФ, Номер публикации: 2297073 Основной индекс МПК: H01J47/02 (2006.01) |  | Изобретатели: Семин В.В. Данилов В.Ф. Аристов И.Н. Патентообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ФГУП "ВНИИТФА") Рег. номер заявки: 2005133810/28 |  | Предложенное изобретение относится к Регистрации ядерных излучений, а именно к регистрации нейтронов в системах управления и защиты ядерных реакторов. Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в повышении чувствительности устройства, в уменьшении размеров конструкции, в возможности применения любого количества электродов, в повышении надежности и виброустойчивости, а также в возможности использования оболочки камеры в качестве экрана от внешних электромагнитных полей или охранного электрода при включении камеры в импульсном или токовом режимах. Предложенная газонаполненная ионизационная камера включает в себя герметичную оболочку, герметичные электроизолированные выводы. Электроды, керамические изоляторы. При этом электроды выполнены из трубок равной длины, каждый из электродов состоит из набора трубок, входящих одна в другую, коаксиально расположенных относительно друг друга и объединяющихся по обоим концам перемычками, причем трубки имеют вырезы для прохождения перемычек соседнего электрода. |
| ИОНИЗАЦИОН-НАЯ КАМЕРА | РФ, Номер публикации: 2249834 Основной индекс МПК: H01J47/02 G01T1/185 |  | Изобретатели: Селемир В.Д. Птицын Б.Г. Судовцов А.В. Шилин К.С. Патентообладатели: Российская Федерация в лице Министерства по атомной энергии-Минатом РФ. Федеральное государственное унитарное предприятие - Российского федерального ядерного центра - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП-РФЯЦ-ВНИИЭФ Рег. номер заявки: 2003110312/28 |  | Использование: для исследования электрофизических характеристик газовых сред, подвергаемых воздействию потоков ионизирующих излучений. Сущность: камера содержит газонаполненный корпус с входным окном для ионизирующего излучения и размещенную в нем группу из последовательно чередующихся, изолированных друг от друга, разделенных промежутками трех электродов, два из которых собирающие, находящиеся под нулевым потенциалом, и один высоковольтный. В корпусе размещено несколько групп из собирающих и высоковольтных электродов, выполненных в виде дисков, так, что соседние группы имеют один общий собирающий электрод. К каждой группе электродов подсоединена соответствующая группа передающих линий. Высоковольтные проводники передающих линий каждой группы подключены к высоковольтному электроду, а проводники, находящиеся под нулевым потенциалом – к соседним собирающим электродам. Свободные концы всех передающих линий присоединены к коллектору. |
| СПЕКТРОМЕТРИ-ЧЕСКАЯ ИОНИЗАЦИОН-НАЯ КАМЕРА | РФ, Номер публикации: 2005126588 Основной индекс МПК: H01J47/02 (2006.01) | Изобретатели: Сапрыгин А.В. Залецкий В.Э. Овчинников В.Ю. Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ". Рег. номер заявки: 2005126588/28 |  | Спектрометрическая ионизационная камера, состоящая из корпуса, заполненного рабочим газом, катода, на который помещается источник альфа-частиц, цилиндрических коаксиальных анода и вспомогательного электрода, экранирующего анод, отличающаяся тем, что катод выполнен из одинаковых, симметрично расположенных относительно оси камеры, плоских, прямоугольных, электрически изолированных друг от друга секций, при этом электрическое поле каждой секции катода полностью перекрывает область ионизации, создаваемую расположенным на ней источником альфа-частиц. |  |
| ДВУХСЕКЦИОН-НАЯ ГАЗОНАПОЛНЕН-НАЯ ИОНИЗАЦИОН-НАЯ КАМЕРА | РФ, Номер публикации: 2110080 Основной индекс МПК: G01T3/00 H01J47/00 H01J47/02 | Заявитель: Научно-исследовательский институт технологии материалов Патентообладатели: Научно-исследовательский институт технологии материалов. Чукляев Сергей Васильевич. Рег. номер заявки: 97104837/25 |  | Использование: в области регистрации нейтронов, в частности для измерения потока нейтронов в токовых каналах системы управления и защиты ядерных реакторов, критических сборок и других источников нейтронов. Сущность изобретения: двухсекционная газонаполненная ионизационная камера содержит заключенные в корпусе две электродные системы, образующие внутри двух герметичных секций два чувствительных объема V1 и V2 высотой L1 и L2 соответственно, первый из которых заполнен под давлением P1 газовой смесью или газом, эффективно испускающим заряженные частицы в реакции с нейтронами. Второй чувствительный объем V2 заполнен смесью газов или газом, не образующим заряженных частиц в реакции с нейтронами, до давления P2, выбранного из заранее определенного интервала. При этом абсолютное значение номинального электрического напряжения питания второго чувствительного объема обеспечивает полную компенсацию тока от - излучения и не превышает абсолютного значения номинального напряжения питания первого чувствительного объема. Изготовление камеры описанным выше образом позволяет получать скомпенсированные по току от -излучения образцы, чувствительность которых к тепловым нейтронам в 4 - 8 раз выше по сравнению с камерами КНК - 17 - 1 с твердым борсодержащим радиатором, и использовать их в токовых каналах для измерения потока тепловых нейтронов в интервале от 2 102 до 1 109 с-1 см-2 на фоне сопутствующего |  |
| ИОНИЗАЦИОН-НАЯ КАМЕРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | РФ, Номер публикации: 2215343 Основной индекс МПК: H01J47/02 G01T1/185 | Изобретатели: Вольберг М.С. Гурьев И.П. Дмитриев А.Б. Заявители: Вольберг М.С. Гурьев И.П. Дмитриев А.Б. Патентообладатели: Вольберг М.С. Гурьев И.П. Дмитриев А.Б. Рег. номер заявки: 2002132941/09 |  | Изобретение предназначено для контроля потоков нейтронов в составе системы управления и защиты ядерного реактора при необходимости измерения высотного распределения плотности потока нейтронов вдоль активной зоны реактора. Конструкция предлагаемой ионизационной камеры (ИК) позволяет разместить гирлянду таких камер в канале реактора в составе подвески ионизационных камер с пропуском линий связи (кабелей или проводов) от нижерасположенных камер через трубу, являющуюся частью корпуса камеры. При этом электродная система камеры в виде набора парных коаксиальных электродов крепится на внутренней поверхности одной или нескольких труб, образующих вместе с кольцевыми фланцами корпус камеры. Технический результат - уменьшение габаритных размеров корпуса ИК, повышение надежности системы управления и защиты ядерного реактора. |  |

Вывод: технический результат, достигаемый при реализации предлагаемых устройств, заключается в повышении чувствительности ионизационной камеры.