| Предмет поиска(объект исследования, его составные части) | Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс | Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации |  | Описание изобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАН-ИЯ ПРОСТРАНСТВЕ-ННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРОННЫХ ПОЛЕЙ В СКВАЖИНЕ | РФ, Номер публикации: 1602151 Основной индекс МПК: G01J5/10 | Изобретатели: Арм Е.М. Данилов В.Ф. Жудин А.Ф. Засадыч Ю.Б. Мишин Е.В. Патентообладатель: Всесоюзный научно-исследовательский проектно- конструкторский и технологический институт геологических, геофизических и геохимических информационных систем Рег. номер заявки: 4443548/25 |  | Изобретение относится к ядерной геофизике и может быть использовано при изучении пространственного распределения полей тепловых нейтронов в методах ядерной геофизики. Цель изобретения - упрощение, повышение надежности и точности за счет обеспечения в пределах пропорциональной области работы секций детектора или детекторов сдвига и разрешения амплитудных дифференциальных спектров и передачи их по одному каналу телеметрии. Устройство содержит группу газонаполненных детекторов или секций детектора объединенных общим электродом, блок источника высоковольтного питания, систему передачи информации. Вторые электроды каждого детектора или секций детектора подключены к автономным источникам питания блока, например к выводам делителя высоковольтного напряжения, а общий электрод подключен к единому каналу передачи информации. Установление режима работы (разность потенциалов анод - катод) каждого детектора или секции отличными друг от друга обеспечивает сдвиг и разрушение амплитудных дифференциальных спектров и передачу информации по единому каналу телеметрии. 2 ил. |
| СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕ- И ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | РФ, Номер публикации: 2003108135 Основной индекс МПК: G01V5/10 | Авторы: Урманов Э.Г. Шкадин М.В. Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Союзпромгеофизика" Рег. номер заявки: 2003108135/28 |  | Способ определения текущей нефте- и газонасыщенности коллекторов в обсаженных скважинах, основанный на одновременном измерении сечения захвата или времени жизни тепловых нейтронов, параметра активации кислорода и естественной радиоактивности пород, отличающийся тем, что измерение сечения захвата тепловых нейтронов и регистрацию гамма-квантов, образующихся при распаде ядер активированного кислорода, проводят по показаниям каждого из детекторов последовательно в интервале времени между двумя импульсами излучения нейтронов |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАКТОВ НЕЙТРОННЫХ ПРИБОРОВ | Швейцария, Номер публикации: 1347737 Основной индекс МПК: G01T3/00 | Авторы: Гурков В.А. Пономарев Е.Г. Николаенко О.К. Стук А.М. Шагов С.В. Рег. номер заявки: 4010531/25 | Изобретение относится к методам контроля работоспособности нейтронных приборов и может быть использовано в атомной энергетике. Целью изобретения является повышение достоверности проверки. Способ основан на измерении и сравнении частот импульсов, возникающих в детекторе при ионизации газа детектора продуктами ядерных реакций, которые образуются при взаимодействии нейтронов, попадающих в объем детектора с ядерными веществами наполнителя детектора нейтронов, длины пробегов которых укладываются в объеме детектора в определенном диапазоне. Измерение частот импульсов проводят при неизменном положении детектора и источника нейтронов относительно анализируемой среды. Изобретение может быть использовано в контрольно-измерительной аппаратуре, работающей в практических условиях при отсутствии просчетов и наложений импульсов, т. е. при условии, когда временное разрешение счетчика нейтронов и аппаратуры по крайней мере на порядок превышает скважность возникающих импульсов. Применение способа позволяет получать одинаковые для разных концентраций определяемого элемента соотношение контрольного и рабочего сигналов, а по величине соотношения можно судить о работе анализатора, позволяет получать контрольный сигнал, значение которого пропорционально рабочему сигналу, позволяет исключить изменение положения системы детектор-источник относительно измеряемой среды. |  |
| ПЕШЕХОДНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОР | РФ, Номер публикации: 66822 Основной индекс МПК: G01T1/167 | Авторы: Зеленин А.В. Казимов А.А. Краев О.Ю. Лебедев А.Г. Майоров М.Ю. Миложжвидов М.А. Патентообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования" Рег. номер заявки: 2006143139/22 | Пешеходный радиационный монитор, содержащий две измерительные колонны с блоками детектирования гамма-излучения, блоками детектирования нейтронов, датчиками присутствия объекта, датчиками несанкционированного доступа, блок управления системой детектирования, систему световой и звуковой сигнализации и выносной индикатор CAN, при этом блок управления системой детектирования соединен с блоками детектирования гамма-излучения и нейтронов, датчиками присутствия объекта, системой световой и звуковой сигнализации и датчиками несанкционированного доступа, отличающийся тем, что блоки детектирования гамма-излучения состоят из пластикового сцинтиллятора в форме параллелепипеда со светоотражающими покрытиями, один из которых объемом не менее 10000 см3 и длиной не менее 100 см, другой объемом не менее 5000 см3 и длиной не менее 50 см, двух фотоэлектронных умножителей, закрепленных на незащищенном светоотражающим материалом торце пластикового сцинтиллятора, высоковольтного источника питания для фотоэлектронных умножителей, усилителя-формирователя сигналов с фотоэлектронных умножителей, устройства амплитудно-временного отбора сигналов с фотоэлектронных умножителей, защитного кожуха с разъемами для питания блока детектирования и съема с него логических сигналов, поступающих на блок управления системой детектирования, а блоки детектирования нейтронов состоят из Не-3 пропорционального счетчика объемом не менее 0,7 л и длиной не менее 100 см и помещенного в полиэтиленовый замедлитель, высоковольтного источника питания пропорционального счетчика, предусилителя-формирователя сигналов со счетчика, дискриминаторов верхнего и нижнего уровня, защитного кожуха с разъемами для питания блока детектирования нейтронов и съема с него логических сигналов, поступающих на блок управления системой детектирования, при этом система звуковой и световой сигнализации состоит из блока звуковой и световой сигнализации и выносного индикатора CAN, имеющего релейный выход для оповещения внешнего контура охраны об обнаружении ядерных материалов или радиоактивных веществ в контролируемом пространстве, кнопку «Сброс» для перевода монитора в исходное состояние, разъем для подключения к внешней ЭВМ и установленного в караульном помещении контрольно-пропускного пункта. |  |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРОНОВ | Швейцария, Номер публикации: 1400313 Основной индекс МПК: G01V5/10 | Авторы: Арм Е.М. Данилов В.Ф. Засадыч Ю.Б. Малышев Е.К. Миллер В.В. Мокроусов И.Г. Бурмистенко Ю.Н. Михайленко Б.В. Старинский А.А. Шимелевич Ю.С. Рег. номер заявки: 4130574/25 Патентообладатель: Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии | Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аппаратуре нейтронного каротажа скважин повышенной глубинности. Целью изобретения является повышение быстродействия. С этой целью введен источник напряжения смещения, который подсоединяется к одному из концов резисторного катода позиционно-чувствительного газонаполненного счетчика. Другой конец катода соединяется с корпусом счетчика. Счетчик работает в пропорциональном режиме, при этом разность потенциалов между анодом и катодом линейно изменяется вдоль его оси. Амплитуда сигнала на аноде счетчика находится в линейной зависимости от этой разности потенциалов и соответственно координаты вдоль оси. Сигнал снимается с анода счетчика, к которому подключается вход спектрометрического усилителя. Регистрация информации осуществляется обычным амплитудным анализатором. При этом амплитуда импульсов по шкале анализатора однозначно линейно связана с пространственной координатой |  |