1.  Основание для проведения НИР.

Основанием для проведения НИР является учебное задание,  уcтановленное кафедрой 11 Московского инженерно-физического института  /МИФИ/  в соответствии с учебным планом.

Сроки работы: 01.09.08-31.12.08

- Головной исполнитель НИР.

Головным исполнителем НИР является студент группы Т7-11 МИФИ Пылаев Федор Сергеевич,единолично выполняющий полный объем работ.

- Цель выполнения НИР.

Целью выполнения НИР является изучение основных характеристик пропорционального газонаполненного детектора для регистрации тепловых нейтронов.

- Основные требования к выполнению НИР.

4.1 НИР  необходимо выполнить на стенде “Пропорциональный детектор нейтронов” в лаборатории методов регистрацииизлучения кафедры 11 МИФИ. Описание стенда дано в руководстве [1].

4.2 При выполнении расчётов следует руководствоваться положениями, изложенными в руководстве [1].

# 4.3.1  Следует определить экспериментальную зависимость заряда на выходе детектора от напряжения на его электродах и построить её график. Погрешность определения заряда должна быть не хуже 5%. По графику определить область работы (диапазон напряжения питания) счетчиков, соответствующих режиму ионизационной камеры и режиму  пропорционального усиления, соответственно.

# 4.3.2  Для работы детектора в режиме ионизационной камеры рассчитать величину заряда на выходе детектора и сравнить её с экспериментальной. Погрешность величины заряда должна быть не хуже 5%.

# 4.3.3  Построить  расчётную зависимость коэффициента газового усиления от напряжения на электродах детектора. Получить аппаратурные формы линий счётчиков в режимах ионизационной камеры и газового усиления, соответственно.

4.4 Необходимо соблюдать меры безопасности, соответствующие “Инструкции по безопасности труда” [2].

- Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Необходимо проведение патентного поиска глубиной 5 лет по теме : “Пропорциональный газонаполненный детектор нейтронов”. Область поиска – Российская Федерация.

- Технико-экономические показатели.

Не регламентировано.

- Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов.

Сроки выполнения НИР : 01.09.09 – 31.12.08 .

Стоимость этапов не регламентирована.

### 8.   Предполагаемое использование результатов НИР.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве эталонных при выполнении других НИР , связанных с аналогичными исследованиями.

- Порядок сдачи-приемки результатов НИР.

После завершения НИР её результаты и разработанная отчетная научно–техническая документация /ОНТД/ должны быть рассмотрены на заседании комиссии по защите НИР с участием исполнителя. Комплект ОНТД должен включать в себя настоящее техническое задание, календарный план выполнения работ и отчёт.

Основанием для приемки НИР является  протокол комиссии, составленный по итогам заседания.

Список литературы

[1] Лабораторный практикум “Пропорциональный детектор нейтронов”.

[2] Инструкция по безопасности труда для студентов, проходящих лабораторный практикум на кафедре 11 МИФИ.